- La plage dynamique

La plage dynamique est l'étendue des tonalités (du plus sombre au plus clair) perceptibles par un capteur (en photo numérique) en un cliché. Traduction : la plage dynamique représente l'écart maximum entre la zone la plus claire et la plus sombre d'une photo. Évidemment, nous entendons que ces zones doivent contenir de la matière, qu'elles ne correspondent ni à du noir pur (0, 0, 0 en RVB) ni à du blanc pur, "cramé" (255, 255, 255 en RVB).

Nous croyons jusque-là que cette plage dynamique s'étendait sur environ 5 IL (Indice de Luminance, nous comptons aussi en diaphragme, l'écart de lumière étant le même).

- II. La mesure de la plage dynamique

Nous venons de mesurer réellement ce qu'il en était sur trois reflex actuels : le Canon EOS 400D, le Sony Alpha 100 et le Pentax K100D. Ces trois appareils photo numériques regroupent les deux grandes technologies de capteurs, CMOS (Canon) et CCD (Sony et Pentax). Nous allons également pouvoir apprécier les différences entre le K100D et l'Alpha 100 qui partagent tous deux un capteur d'origine Sony. Notre méthode de mesure est simple : nous visons une feuille blanche éclairée uniformément, et exposons ensuite, à partir de la valeur d'exposition de la cellule, de -7 à +5 IL par palier d'1 IL. Ainsi nous simulons les zones les plus sombres et les plus claires d'une photo.

Prise de vue de la feuille blanche en mode manuel. Il nous a suffit de multiplier ou de diviser la vitesse d'obturation par deux pour avoir des clichés exposés avec 1 IL d'écart.

Il en résulte que : 
- le Canon EOS 400D a une plage dynamique de 6,5 à 7 IL
- le Pentax K100D a une plage dynamique de 7 à 7,5 IL
- le Sony A100 a une plage dynamique de 8 à 8,5 IL.

Le comportement des capteurs par rapport aux conditions lumineuses n'est pas du tout le même. L'Alpha 100 et le K100D ont beau partager le même capteur leur réaction face à la lumière n'est pas du tout la même. Le Sony se distingue par une gestion des hautes lumières très limitée et sur le fait qu'il sature très rapidement les informations. En revanche son gain le plus important et sa démarcation par rapport aux deux autres marques se font dans les basses lumières. En effet, c'est dans ces conditions que le Sony "récupère" un maximum d'informations. A l'inverse le capteur Canon se distingue par une facilité de gestion des hautes lumières. Sa courbe est loin d'être linéaire. Concrètement cela veut dire qu'il n'enregistre pas du tout le même niveau d'information selon la luminosité. Le graphique est bien plus parlant. Nous en tirons qu'outre la technologie du capteur, le traitement d'image produit par le processeur influe beaucoup sur la capacité de nos appareils à gérer les écarts de lumière.

Courbes de réponses des trois reflex.

Ces courbes représentent la plage dynamique des capteurs des trois reflex cités plus haut. En "0", nous avons la mesure de la lumière produite par la cellule de l'appareil, sans aucune correction, sur une feuille blanche. Les trois appareils ont reçu exactement la même quantité de lumière à repère égal. Nous avons simplement, à partir de cette valeur (mesure de lumière moyenne produite par la cellule) et toujours en visant une feuille blanche, surexposer puis sous exposer jusqu'à ce que le capteur n'enregistre plus de détail (blancs purs, noirs purs). Nous avons photographié en RAW+JPEG, mais ne retiendrons que la courbe issue des images JPEG. Ce choix est motivé pour des raisons de fiabilité d'interprétation. Aucun format RAW n'est visible sans passer par un logiciel de développement mais ce dernier interprète le format RAW. Étant donné qu'il existe beaucoup de logiciels, il en ressort autant d'interprétations de RAW différentes. Le JPEG a au moins l'avantage d'être identique pour tous les utilisateurs d'un même modèle d'appareil photo numérique. Ainsi, nous n'avons retenu que le JPEG vu qu'il correspond à un encodage du boîtier et non à une interprétation d'un logiciel extérieur.

## L'exposition à droite

Nous savions qu'avec le format RAW, "l'exposition à droite" (comprendre : courbe ou histogramme calés sur les valeurs les plus claires) était conseillée car la plupart des informations sont encodées sur les premières valeurs de luminance. La courbe que nous avons sorti de nos mesures, nous montre très clairement le pourquoi de cette théorie d'exposition à droite. Nous avons, pour plus de clarté, isolé la courbe du Canon EOS 400D.

Encodage des données sur le capteur.

Nous voyons de façon très significative que 50 % des informations du capteur sont enregistrées sur les deux premiers IL de luminance. Les 50 % restant des informations sont encodées sur les 5 IL de plage dynamique restante dont dispose le capteur. La meilleure qualité est donc atteinte dans les zones claires, le capteur n'enregistrant pas uniformément les informations. Pour les amateurs de retouches, ou pour ceux qui recherchent la qualité, cette notion est très importante. Visuellement, cela se traduit par une courbe qui se caractérise sous la forme d'une tangente dans les basses lumières. Là où l'encodage des informations s'arrête brutalement dans les hautes lumières, il "se perd" dans les basses lumières.

Nous vous invitons à réaliser vous-même les mesures de plage dynamique du capteur équipant votre appareil, ainsi nous pourrons visualiser les évolutions arrivant avec les nouveaux modèles, ainsi que les différences entre certaines marques ou modèles d'appareils photo.

## Le Capteur

La photographie argentique porte son nom du fait de la solution d'halogénure d'argent qui se trouve sur la pellicule. Ce sont eux qui réagissent à la lumière. En numérique, la pellicule est remplacée par un capteur CCD ou CMOS. Grossièrement c'est un rectangle sur lequel il y a des millions de petites cellules photosensibles (équivalent de la solution d'argent). Ce sont les fameux pixels. Un appareil qui a 10Méga pixel est un appareil dont le capteur possède 10 million de pixel sensible à la lumière. 
Pour caricaturer, plus il y a de pixel et plus on aura une image avec une bonne résolution : plus de détails, plus facile à agrandir. Et donc plus de netteté.
Une photo est juste un enregistrement de la lumière par un capteur électronique. Un photon vient taper un pixel qui enregistre l'information. Plus il y a de photo et plus la photo sera lumineuse. La couleur est recréée en utilisant différents type de pixel. Par exemple un pixel qui va réagir avec le rouge ne verra que la couleur rouge. Pour avoir une bonne photo il faut donc savoir doser cette lumière. C'est ce qu'on appelle l'exposition d'une photo.

## Exposition

L'exposition d'une photo est donc le réglage de la quantité de lumière que l'on veut capter. Une photo surexposée est une photo pour laquelle nous avons capté trop de lumière. Elles sont reconnaissables par des zones "cramées", c'est à dire des zones toutes blanche sur la photo.
Une sous-exposition, c'est le contraire. On n'a pas capté assez de lumière, la photo est trop sombre.
Une photo bien exposée est une photo qui montre ce que l'on veut montrer. Une photo sombre n'est pas forcément sous-exposée si c'est ce que l'on désire.

Pour régler l'exposition on peut jouer sur 3 réglages. Commençons par le plus connu.

Sensibilité (iso)

Anciennement asa, les iso représentent la "sensibilité" du capteur. C'est à dire la réaction que va avoir un pixel du capteur face à un photon (une particule de lumière). Autrement dit : Quand un photon va venir taper un pixel du capteur, ce dernier va réagir plus ou moins fortement. A 100 iso il va considérer que 1 photon c'est peu et donc l'image sera sombre a 1600 iso il va considérer que un photon c'est finalement beaucoup, et donc la photo sera lumineuse.
Plus le nombre est bas, moins le capteur est sensible et plus la photo sera sombre. En gros, lorsqu'il fait sombre on augmente la sensibilité pour obtenir une photo correctement exposée.

Que veulent dire les iso : une photo à 200 iso sera deux fois plus lumineuse qu'une photo à 100 iso. Une photo à 400 iso deux fois plus qu'à 200 etc. ... A chaque fois qu'on augmente d'un cran on dit (abusivement, voir la suite) qu'on ferme d'un diaph, ou plus précisément qu'on a changé la valeur d'exposition d'un cran. On utilise également les termes : valeur d'exposition=EV (exposure value)= IL (indice de luminance)= stop = diaph
a chaque fois on a augmenté par 2 la réaction à un photon.
Exemple : si je descends d'un stop (IL, EV, diaph) j'aurai une photo deux fois plus sombre.
Inconvénients : plus on monte en sensibilité et plus il y a une dégradation de l'image. Le bruit numérique fait son apparition. Ce sont les petits points rouges qui apparaissent sur les photos. La sensibilité nominale, c'est à dire celle pour laquelle il n'y a aucune dégradation est toujours la plus basse que propose l'appareil photo numérique (apn). Soit 80 ou 100iso.

Avantage : durant les scènes de nuit une grande sensibilité permet de figer le mouvement sans modifier les autres réglages.

C'est donc un réglage à savoir utiliser avec parcimonie. Personnellement j'essaie de toujours rester à 100 iso et je monte à 400 en cas de besoin. Au dessus c'est que vraiment je n'ai pas le choix (et encore, autant ne pas faire la photo) ou que je fais une photo en noir et blanc (en noir et blanc le grain/bruit numérique, est plus agréable). Cela dit certains appareils gèrent mieux que d'autre une augmentation de la sensibilité. Mon Pentax K20D est mauvais au delà de 800iso, mais certains vont à 100 000 iso avec de bons résultats.
Un deuxième réglage bien connu est le temps de pose.

Temps de pose

Le temps de pose est le temps durant lequel on laisse le capteur enregistrer la lumière. Un temps de pose de 2secondes veut dire qu'on a laissé la lumière atteindre le capteur pendant 2 secondes. De même que la sensibilité, diminuer d'un diaph (stop, IL, EV) veut dire qu'on a divisé le temps de pose par 2.
On trouve par exemple des vitesses telles que 2s, 1s, 1/60s, 1/1000s ...

Effet de ce réglage : plus la pose est longue (30s, 15s, 1s...) et plus la lumière va rentrer longtemps. Si quelque chose bouge,  il sera flou.
Un temps de pose rapide (1/500s...) permet de figer le mouvement.

Ouverture (diaphragme)

Le nombre d'ouverture correspond au rapport entre la distance focale et le diamètre du cercle fait par le diaphragme. Nombre d'ouverture N=f/d. C'est une notation un peu foireuse étant donné qu'une ouverture de 1.4 s'écrit f/1.4. Mais 1.4 n'est pas le diamètre du diaphragme. Par convention on parle d'ouverture et non de nombre d'ouverture. Une grande ouverture (diaphragme grand ouvert) correspond à un petit nombre d'ouverture N.

Voici la suite des valeurs d'ouverture pour laquelle chaque passage à la valeur suivante correspond à une division par 2 de la quantité de lumière qui arrive sur le capteur :
f / 1 − f / 1.4 − f / 2 − f / 2.8 − f / 4 − f / 5.6 − f / 8 − f / 11 − f / 16 − f / 22 − f / 32 − f / 45 − f / 64 etc...
C'est une suite géométrique de raison r=racine carré de 2. racine de 2 car si j'augmente le rayon du diaph de racine de 2 alors l'aire est multipliée par 2 (pi. R²). et donc la quantité de lumière aussi.

Cela parait donc simple : si on veut un temps de pose court, il faut une grande ouverture (f/1.4 par exemple). Si l'on veut un temps de pose long au contraire, il faut une petite ouverture (f/22). 

MAIS, il y a un mais, l'ouverture a un autre effet extrêmement important : elle règle la profondeur de champ. Plus l'ouverture est grande (f/petit nombre) plus la profondeur de champ est faible. Inversement, plus l'ouverture est petite et plus la profondeur de champ est grande. La profondeur de champ est la profondeur sur laquelle la photo est nette.

Exemple : imaginons que je veuille faire un portrait. Pour mettre la personne en évidence on va chercher à faire la netteté sur ses yeux et rendre flou l'arrière plan : grande ouverture (grand f/petit chiffre)
au contraire, pour un paysage on va vouloir avoir une grande zone de netteté, de l'avant plan à l'arrière plan. Il faudra une petite ouverture (petit f/grand nombre).

Mais il y a encore un "mais" : lorsque l'on choisit une petite ouverture (f/grand nombre) il apparait alors des problèmes de diffraction de la lumière (à cause du petit trou laissé par le diaphragme). Et lorsque que l'on ouvre en grand (f/petit nombre) des aberrations chromatiques apparaissent sur les photos (que l'on peut corriger avec un logiciel). En général on dit que la valeur max sans défaut est f/11. Bien sûr cela dépend aussi de la qualité des objectifs.

Autre chose d'intéressant : le nombre de lame du diaphragme

(ici 8) permet d'obtenir différents effets. pour un flou doux (bien rond) il faut un grand nombre de lame (9 minimum). Au contraire, un petit nombre de lame donnera des formes géométriques. Par exemple un diaph à 6 lames formera des hexagones. De même, un diaphragme à 6 lames formera des étoiles à 6 branches sur les points lumineux, à 8 lames on obtient une étoile à 8 branches. Lorsque le nombre de lame est impair on obtient un nombre de branche double (9 lames -> 18 branches). Il faut donc choisir son objectif avec le nombre de lame correspondant à l'effet recherché. Personnellement pour les photos où je cherche à obtenir un arrière plan flou je prend un nombre de lame au moins de 9. Mais pour les photos de nuit 6 ou 8 lames me conviennent mieux.

Mise en pratique

Prenons quelques exemples :
- je veux prendre un oiseau en vol et qu'il soit net. il me faudra une vitesse d'au moins 1/500s. la sensibilité est réglée sur 100iso. il faudra une ouverture qui permette d'avoir suffisamment de lumière pour cette vitesse et cette sensibilité. Si la profondeur de champ n'est pas importante, pas de problème. disons que le bon trio est 1/500s, 800 iso, f/11.
Maintenant imaginons que je veuille absolument une petite profondeur de champ ET une photo nette. je vais régler de manière à avoir 1/500s et f/4. Chaque cran du diaph correspond à 1 stop (diah, IL, EV), si je descends de 3 stops il faut diminuer la sensibilité de 3 stops pour obtenir  la même exposition, c'est à dire 100 iso (400=1 stop, 200=2 stops).
Heureusement il y a des modes semi automatiques sur tous les réflex. En pratique, on va déterminer ce que l'on veut régler (en général la profondeur de champ). On se place sur le mode priorité à l'ouverture. on choisit une grande ou une petite ouverture en fonction de ce que l'on veut. L'appareil va alors calculer le temps de pose correspondant à cette ouverture et à la sensibilité. Personnellement je fixe à 100 iso, s'il me calcule une vitesse trop lente par rapport à mes besoins j'augmente la sensibilité.
Il faut procéder de cette façon car si on ne le fait pas l'apn a tendance à augmenter la sensibilité...


quelques réglages classiques :
- portrait : petite profondeur de champ
- paysage : grande profondeur de champ
- pluie neige : pour voir les trainées se placer face ou dos au soleil à une vitesse de 1/6s
- objet se déplaçant vers soit ou s'éloignant : 1/500 pour qu'il soit net
- objet se déplaçant latéralement : 1/1000s
- ciel nocturne : 30s de pose et grande ouverture, mise au point à l'infini

pour bien comprendre ces réglages le plus simple est de choisir une scène de fixer 2 réglages et faire mumuse avec le troisième pour voir son effet. ça parait compliqué mais en fait il suffit de se mettre en priorité ouverture choisir la profondeur de champ et le reste coule tout seul.

Distance Focale
la distance focale correspond (grossièrement) au grossissement. plus elle est grande et plus on grossit.
un téléobjectif a une grande distance focale (à partir de 300m)
un grand angle a une faible focale. Par exemple un objectif 180° a une focale de 100mm.
On la donne toujours en "équivalence 24x36". c'est en fait la taille d'une pellicule. Car une distance focale de 50mm sur un capteur de 24x36 ne grossit pas autant que sur un petit capteur d'appareil compact. pour la plupart des réflexes il faut multiplier la focale par 1.5 pour avoir l'équivalence. un 50mm en 24x36 fera un 75mm en numérique. un 200mm fera un téléobjectif de 300mm. Un grand angle de 18mm ne sera plus un si grand angle en numérique : 27mm.
En numérique c'est donc plus facile d'avoir un téléobjectif qu'un grand angle.

Mise au point

3 sortes de mise au point existent : manuelle, fixe et continue. La dernière permet de suivre les objets en mouvement. Pour avoir une photo nette d'un sujet immobile, à main levé et sans stabilisateur d'image il ne faut pas descendre en dessous 1/60-1/45s. avec stabilisation on peut atteindre 1/20s. mais ce sont des limites. Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser un trépied. même à des vitesses qui paraissent suffisantes.
En résumé : il faut identifier son besoin. une photo avec un effet flou? peu importe la profondeur de champ, par contre il faut une vitesse lente. une photo bien nette qui met en évidence le sujet? il faut une vitesse rapide et une faible profondeur de champ. tout n'est qu'équilibre entre ces 2 réglages, la sensibilité servant de Joker.
si vous voulez voir les réglages que j'utilise ils sont consultables dans la galerie picasa, à côté de chacune des photos.

Correction IL

La correction IL est un réglage qui permet de modifier l'exposition d'une photo. L'appareil photo mesure la lumière à l'aide d'un posemètre qui "voit" le monde en gris. Il va calculer le réglage nécessaire pour obtenir un gris neutre. Mais imaginons que nous prenions une photo avec de la neige. L'appareil va vouloir la faire apparaitre grise. Pour conserver le blanc éclatant il faudra légèrement surexposer par rapport au calcul de l'appareil. C'est la correction. On y a généralement accès via un bouton +/-. On peut ainsi augmenter ou diminuer l'exposition de quelques diaph (stop, IL, EV). 
Si on se trouve en mode priorité ouverture et que l'on applique une correction IL (EV) de +1, alors l'appareil va doubler le temps de pose pour surexposer la photo. Si on se trouve en priorité vitesse, il augmentera l'ouverture.

Flash
Vous aurez sans doute constaté qu'il y a plusieurs mode de flash disponible sur votre appareil : 
Le plus connu, le mode anti yeux rouge qui envoie des éclairs destinés à fermer la pupille avant le flash utilisé lors de la photo. Mais il existe aussi deux modes moins connus mais pourtant très utiles : 
douce flash synchro lente et flash synchro lente deuxième rideau. Les deux sont basés sur le même principe : effectuer une longue pose pour que l'arrière plan soit lumineux et figer ce qui bouge avec un flash. Dans le premier cas, le flash est envoyé au début de la pose et dans le second à la fin. Ils permettent de faire des photos bien plus et plus naturelles. Mais on peut également faire des effets de style sur des scènes nocturnes. Par exemple :
prenons une voiture qui roule la nuit. Dans le cas d'une synchro sur le second rideau : dans un premier temps on enregistre uniquement ce qui est très lumineux (les phares), puis le flash va figé tout ce qui est en mouvement, même si c'est peu lumineux :

Dans le cas d'une synchro lente sur le premier rideau, on aura d'abord la voiture figée puis les phares ensuite.

Autre astuce flash : plus le flash est petit et plus on le verra sur la photo. Pour diffuser plus largement la lumière et obtenir une photo douce on peut placer un gobelet en plastique sur le flash, tout en utilisant la synchro lente. vous verrez, effet garanti!
Bien sûr quelqu'un qui va souvent utiliser le flash est obligé d'investir dans un bon flash cobra.

Pose longue

Les poses longues permettent de jouer avec le mouvement : une pose de 1/6s sur une scène pluvieuse permet de bien montrer les gouttes qui tombent (si on se place face ou dos au soleil), une pose de 1 à 2s permet d'obtenir un effet filandreux sur une cascade. une pose de 1/20s sur un sujet en mouvement permet d'obtenir un filé (arrière plan qui défile) et le sujet relativement nette si le filé est bien effectué, zommer pendant la photo permet de centrer l'attention sur un objet en particulier. On peu même faire pivoter l'appareil pendant la pose pour créer des tourbillons.
Une autre technique bien connue est le light painting (peindre avec la lumière) : on effectue une pose très longue dans le noir (30s), puis avec une source de lumière on peu écrire ce que l'on veut, éclairer un objet etc... on peut ainsi réellement dessiner la photo.

Photo HDR

HDR= high dynamic range = haute plage dynamique
mais encore... vous aurez sans doute vu qu'on se retrouve souvent limité en photo lorsque la scène présente de fort contraste de lumière. Par exemple : prenons un manchot devant un coucher de soleil. Soit le manchot est correctement exposé et le ciel tout blanc, soit le ciel est bien exposé (rouge) et le manchot tout noir (silhouette). Mais on ne peut pas avoir les deux correctement exposés (à moins d'utiliser le flash, mais je n'aime pas du tout les flash...). C'est là que le HDR intervient. On va prendre 3 (ou plus) photos à différents degrés d'exposition. Une ou le manchot sera bien exposé, une ou le ciel est bien exposé et une entre les deux. Pour cela il est conseillé d'utiliser la fonction bracketting de l'appareil photo (en priorité ouverture) et un trépied. Mais ce n'est pas impératif. on peut le faire à main levé en mode manuel ou en utilisant la correction IL.
Ensuite, à l'aide d'un logiciel comme photoshop, photomatix ou qtpfsgui on combine les 3 photos pour n'en faire qu'une seul et on équilibre les lumières. Avant le numérique on le faisait déjà en argentique en utilisant des masques sur les zones surexposées, lors du développement.
voici quelques petits tutoriel assez clairs :
http://www.virusphoto.com/2373-composer-des-images-hdr.html
http://www.photo-hdr.com/
http://forum.nikonlovers.net/viewtopic.php?f=51&t=4503 
http://www.imagehdr.com/tutorial-hdr-photomatix-photoshop-creation-dun-image-hdr-a-partir-dun-raw/


Accessoires

Le trépied permet d'éviter les flous de bougé. Pour obtenir des photos les plus nettes possibles utiliser la fonction relevé du miroir de votre appareil (autrement appelé retardateur 2s) ou une télécommande filaire ou infrarouge. La télécommande filaire permet des poses B mais coute beaucoup plus cher que la télécommande IR. De plus, certaines télécommandes IR comme les pentax permettent les pose B (la pose dure jusqu'à ce que vous lâchiez le bouton). 
Pensez également à enlever le mode anti bougé de l'appareil ou de l'objectif. Si l'appareil est stable, le mode anti bougé va chercher des vibrations là où il n'y en a pas et donc en créer artificiellement. Vous pouvez le laisser s'il y a du vent et que l'appareil bouge légèrement même sur trépied.
Lestez votre trépied s'il y a du vent.
Dans une pente mettez toujours un pied dans la pente et les deux autres en amont pour éviter de basculer (pareil pour le vent).

Télécommande IR
Permet d'éviter les flous dus à la remontée du miroir. Ce que l'on voit surtout sur les photos de nuit (avec trépied).


Filtres

Complétez vos objectifs avec des filtres : 
- filtre UV. Utile uniquement pour protéger l'objectif. Il ne coûte qu'entre 5 et 10€. S'il casse vous le changez. Si vous cassez la lentille de l'objectif c'est tout l'objectif qu'il faut changer!

- filtre polarisant : La lumière possède une polarisation dans certains cas : lorsqu'elle est réfléchie par une surface plane ou encore, lorsqu'elle est diffusée par le ciel. Le polariseur permet de supprimer cette lumière. Si vous mettez le polariseur en position verticale, vous allez supprimer les reflets, que cela soit sur l'eau, une feuille ou une vitre. De même, le ciel est polarisé lorsque l'on se trouve à 90° du soleil. Utiliser un polariseur permet donc d'augmenter les contraste du ciel, d'une plante, d'enlever le voile qui ternit les couleurs à longue distance, obtenir une couleur de peau plus agréable ou de voir à travers l'eau ou une vitre. C'est LE filtre à avoir. Inconvénient il absorbe de la lumière d'environ 1 à 2 stops. Il faut donc réfléchir avant de le garder. Mais sachez. L'essayer c'est l'adopter.

- filtre gris neutre : permet de rallonger le temps de pose. On l'appelle aussi "densité". un filtre de ND4 va rallonger le temps de pose par 4 (2 stops). C'est juste une "lunette de soleil" qui va absorber la lumière et permettre d'obtenir des longues pose en plein jour. Très utile sur les cours d'eau par exemple. Si la quantité de lumière ne vous convient pas rajouter un polariseur devant qui va absorber encore un peu de lumière.

- filtre dégradé gris : Le haut du filtre est gris et le bas se dégrade pour devenir transparent. utile pour avoir le sol ET le ciel bien exposé et non pas un ciel "cramé" ou un sol noir. Très pratique pour les paysages et couchers de soleil donc.

- bonne macro : c'est une loupe. il permet de faire la mise au point encore plus près et donc d'augmenter la fonctionnalité macro de votre apn. par exemple, une lentille de 2 dioptries (2D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à 50 cm. il faut l'utiliser avec une focale max de 150mm pour éviter d'avoir des aberrations optiques. On peut en associer plusieurs mais il faut veiller à mettre celles de plus force puissance dioptrique au plus proche de l'objectif.


Tube allonge

Comme la bonnette ils permettent d'augmenter la fonction macro. C'est juste un tube qui va éloigner l'objectif de l'appareil. Ils permettent donc de garder les qualités de l'objectifs. Et le gain est bien plus important qu'avec une bonnette macro. Cependant ils "consomment" de le lumière. Plus la bague est longue plus il y a une eprte de lumière. il faut donc compenser avec un flash ou un trépied (encore que le trépied est de toute manière indispensable en macro).. Souvent vendu par 3 bagues certains permettent de conserver la fonction autofocus (mise au point auto) mais coûtent donc plus cher. Par exemple sigma en vend un autour des 250€. ce qui est 2 à 4 fois moins cher qu'un vrai objectif macro.

Multiplicateur de focale

Un multiplicateur 1.4 va passer une focale 100mm à 140mm. Cela augmente la fonction téléobjectif. Inconvénients il entraine une perte de lumière (x1.4=1.4 stop, x2=2 stops) et change la qualité optique puisqu'il contient une lentille. Il faut donc en prendre un de qualité. A utiliser avec un très bon objectif (et lumineux).

Voilà un petit panorama sur la photographie (numérique). Il faut savoir que ce ne sont que des introductions, chaque section mériterait une partie à elle toute seule, mais avec ces bases, il suffit de prendre un apn et d'essayer pour apprendre facilement.